Требования к техническому оснащению ППЭ

для проведения ЕГЭ по технологии печати полного комплекта ЭМ

в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ

Важно!

1. На всех рабочих станциях должна быть установлена «чистая» операционная система (новая установка) и программное обеспечение, необходимое для работы Станции печати ЭМ, Станции сканирования в ППЭ и Станции авторизации. Установка другого ПО до окончания использования рабочих станций при проведении ЕГЭ запрещается.

2. Для ускорения процесса обработки бланков в ППЭ может быть использовано более одной Станции сканирования в Штабе ППЭ.

3. В качестве станции могут быть использованы стационарные компьютеры, моноблоки или ноутбуки.

Важно!

Всем станциям (компьютерам) должен быть присвоен уникальный в ППЭ номер компьютера, в случае установки на компьютер (моноблок, ноутбук) нескольких видов ПО, номер компьютера в каждом ПО должен совпадать. При использовании отдельно взятого компьютера, которому в ППЭ присвоен свой уникальный номер, при проведении экзаменов:

ДОПУСКАЕТСЯ:

- устанавливать, в дополнение к основной станции печати, основную станцию записи ответов (при проведении экзамена в ППЭ на дому);

- устанавливать любые резервные станции и использовать, в случае возникновения нештатной ситуации, взамен вышедшей из строя станции соответствующего типа.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- устанавливать и совместно использовать в день проведения экзамена основную станцию авторизации и основную станцию сканирования;

- использовать как основную или резервную станцию одного типа одновременно в двух и более различных аудиториях.

Технические характеристики ко всем станциям прилагаются

Технические характеристики рабочих станций

для печати ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ

| Компонент | Количество | Конфигурация |
| --- | --- | --- |
| Станция печати ЭМ (стационарный ПК, или моноблок, или ноутбук) | По 1 на каждую аудиторию проведения + не менее 1 резервной станции печати на 3-4 основные станции (В комплект станции печати входит стационарный компьютер в комплекте, либо моноблок или же ноутбук, + ч/б лазерный принтер + встроенный или внешний CD-привод, + необходимый набор ПО, и + в случае, если используется не ноутбук, а стационарный ПК или моноблок, то рекомендуется наличие источника бесперебойного питания (ИБП) для защиты от кратковременного отключения электричества) | Процессор: количество ядер: от 4; частота: от 2,0 ГГц. Оперативная память: от 4 ГБайт. Свободное дисковое пространство: от 100 ГБайт на начало экзаменационного периода; не менее 20% от общего объема жесткого диска в течение экзаменационного периода. Прочее оборудование: Встроенный или внешний оптический привод для чтения компакт-дисков CD (DVD)-ROM (в случае доставки ЭМ на CD-дисках). Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1280 по горизонтали, не менее 1024 по вертикали; диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов мониторов и моноблоков. Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB 3.0, а также не менее двух свободных. Манипулятор «мышь». Клавиатура. ИБП: Рекомендуется наличие системы бесперебойного питания (ИБП): выходная мощность, соответствующая потребляемой мощности подключѐнной рабочей станции, время работы при полной нагрузке не менее 15 мин (для работы станции до запуска электрогенератора). Локальный лазерный принтер (использование сетевого принтера не допускается): Формат: А4. Тип печати: черно-белая. Технология печати: лазерная. Размещение: настольный. Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4): не менее 25 стр./мин. Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): не менее 600 x 600 точек на дюйм. Объем лотка для печати: от 250 листов. Операционные системы: Windows 7/8.1/10 платформы: ia32 (x86), x64. Специальное ПО: Средство антивирусной защиты информации, имеющее действующий на весь период ЕГЭ сертификат ФСБ России. |
| Станция авторизации (стационарный ПК, или моноблок, или ноутбук) | 1 в штабе ППЭ и + не менее 1 резервной станции (В комплект станции авторизации входит стационарный компьютер в комплекте, либо моноблок или же ноутбук, + наличие стабильного Интернета, + ч/б лазерный принтер, + необходимый набор ПО, и + в случае, если используется не ноутбук, а стационарный ПК или моноблок, то рекомендуется наличие источника бесперебойного питания (ИБП) для защиты от кратковременного отключения электричества) | Процессор: количество ядер: от 4; частота: от 2,0 ГГц. Оперативная память: от 4 ГБайт. Свободное дисковое пространство: От 100 ГБайт на начало экзаменационного периода; не менее 20% от общего объема жесткого диска в течение экзаменационного периода. Прочее оборудование: Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1280 по горизонтали, не менее 1024 по вертикали; диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов мониторов и моноблоков. Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB 3.0, а также не менее двух свободных. Манипулятор «мышь». Клавиатура. ИБП: Рекомендуется наличие системы бесперебойного питания (ИБП): выходная мощность, соответствующая потребляемой мощности подключённой рабочей станции, время работы при полной нагрузке не менее 15 мин (для работы станции до запуска электрогенератора). Интернет: Наличие стабильного стационарного канала связи с выходом в Интернет. Наличие резервного канала связи с выходом в Интернет (USB-модем/альтернативный канал доступа к сети Интернет). Локальный лазерный принтер (использование сетевого принтера не допускается): Формат: А4. Тип печати: черно-белая. Технология печати: лазерная. Размещение: настольный. Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4): не менее 25 стр./мин. Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): не менее 600 x 600 точек на дюйм. Объем лотка для печати: от 300 листов Операционные системы: Windows 7/8.1/10 платформы: ia32 (x86), x64. Специальное ПО: Средство антивирусной защиты информации, имеющее действующий на весь период ЕГЭ сертификат ФСБ России. |
| Станция сканирования в штабе ППЭ (рекомендуется стационарный ПК) | 1-2 и + не менее 1 резервная станция сканирования в ППЭ (В комплект станции сканирования входит стационарный компьютер в комплекте, +поточный сканер, + необходимый набор ПО, и + рекомендуется наличие источника бесперебойного питания (ИБП) для защиты от кратковременного отключения электричества) | Процессор: количество ядер: от 4; частота: от 2,0 ГГц. Оперативная память: от 4 ГБайт (до 50 участников) от 8 ГБайт (свыше 50 участников). Свободное дисковое пространство: от 100 ГБайт на начало экзаменационного периода; не менее 20% от общего объема жесткого диска в течение экзаменационного периода. Прочее оборудование: Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1280 по горизонтали, не менее 1024 по вертикали; диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов мониторов и моноблоков. Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB 3.0, а также не менее двух свободных. Манипулятор «мышь». Клавиатура. ИБП: Рекомендуется наличие системы бесперебойного питания (ИБП): выходная мощность, соответствующая потребляемой мощности подключённой рабочей станции, время работы при полной нагрузке не менее 15 мин (для работы станции до запуска электрогенератора). Локальный или сетевой TWAIN–совместимый сканер: Формат бумаги: не менее А4. Разрешение сканирования: поддержка режима 300 dpi. Цветность сканирования: черно-белый, оттен ки серого. Тип сканера: поточный, односторонний, с поддержкой режима сканирования ADF: автоматическая подача документов. Операционные системы: Windows 7/8.1/10 платформы: ia32 (x86), x64. Специальное ПО: Средство антивирусной защиты информации, имеющее действующий на весь период ЕГЭ сертификат ФСБ России. |

Технические характеристики к оборудованию для организации видеонаблюдения в ППЭ и передачи онлайн видеотрансляции на портал smotriege.ru

| Компонент | Количество | Конфигурация |
| --- | --- | --- |
| АРМ оператора видеонаблюдения в штабе ППЭ (стационарный ПК) | 1 и + не менее 1 резервный АРМ оператора видеонаблюдения в ППЭ (один АРМ-оператора видеонаблюдения предоставлен МОН в 2020г., резервный необходимо подготовить МОУО) | Процессор: ЦП Intel Core i5- 9400 Coffee Lake OEM; Кулер: Deepcool GAMMA ARCHER PRO; Матетринская плата: ASRock H310CM-HDV; Оперативная память: ОЗУ 2 х DDR4 DIMM 8GB; Сетевая карта: D-Link DGE-560T ПЗУ: 4TB WD Purple WD40PURZ Корпус: Miditower Zalman ZM-T6 Блок питания: ATX 550W MPE-5501-ACAAB COOLER MASTERе; Шнур питания 1.8 м. ИБП: Рекомендуется наличие система бесперебойного питания (ИБП): выходная мощность, соответствующая потребляемой мощности подключённой рабочей станции, время работы при полной нагрузке не менее 15 мин. (Минобрнауки РД в 2020г. для коммутационного оборудования видеонаблюдения предоставлен ИБП CyberPower UT1500EI c переходниками на евро-розетки). |
| АРМ оператора просмотра и обработки видеометок на портале smotriege.ru (стационарный ПК, или моноблок, или ноутбук) | 1 основной и 1 резервный стационарный ПК или моноблок, или ноутбук подключённый к сети Интернет для обработки видеометок. (Допускается использование одного резервного ПК и в качестве резервной станции АРМ-оператора видеонаблюдения и в качестве резервной станции АРМ-оператора smotriege.ru) | Процессор: количество ядер: от 4; частота: от 2,0 ГГц. Оперативная память: от 4 ГБайт. Свободное дисковое пространство: От 100 ГБайт на начало экзаменационного периода; не менее 20% от общего объема жесткого диска в течение экзаменационного периода. Прочее оборудование: Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1280 по горизонтали, не менее 1024 по вертикали; диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов мониторов и моноблоков. Манипулятор «мышь». Клавиатура. ИБП: Рекомендуется наличие система бесперебойного питания (ИБП): выходная мощность, соответствующая потребляемой мощности подключённой рабочей станции, время работы при полной нагрузке не менее 15 мин. Интернет: Наличие стабильного стационарного канала связи с выходом в Интернет. Наличие резервного канала связи с выходом в Интернет (USB-модем/альтернативный канал доступа к сети Интернет). |
| Камеры видеонаблюдения в аудиториях и в штабе ППЭ | Две IP-камеры видеонаблюдения в каждой аудитории ППЭ и в штабе ППЭ и + 2 резервные ip-камеры видеонаблюдения (Основные и резервные камеры видеонаблюдения предоставлены МОН в 2020г.) | Модель видеокамеры: DAHUA DH-IPC-HDBW7951-GP (с PoE-питанием) |
| ЛВС и коммутаторы | Необходимое количество коммутаторов и + на 2-3 коммутатора для ЛВС 1 резервный (Во всех ППЭ произведен монтаж локальной сети, основные и резервные коммутаторы установлены и предоставлены МОН в 2020г.) | Модель коммутатора: Hikvision DS-3E0318P-E/M(B) (все порты с PoE-питанием) Локальная сеть камер видеонаблюдения должна быть настроена, налажена и должна быть составлена схема сети и ip-адресный план камер видеонаблюдения. Кабели в коммутационном шкафу должны быть пронумерованы в соответствии с номерами аудиторий ППЭ. Коммутационное оборудование должно быть установлено в коммутационных шкафах, которые должны быть закрыты на ключи, а ключи должны храниться в штабе ППЭ у ответственного лица. ИБП: Рекомендуется наличие система бесперебойного питания (ИБП): выходная мощность, соответствующая потребляемой мощности подключённых коммутаторов и ip-видеокамер, время работы при полной нагрузке не менее 15 мин. (Минобрнауки РД в 2020г. для коммутационного оборудования видеонаблюдения предоставлен ИБП CyberPower UT1500EI c переходниками на евро-розетки). |
| Маршрутизатор | Не менее 1 маршрутизатора /роутера для организации соединения АРМ с каналом передачи видео из ППЭ на портал smotriege.ru + 1 резервный | Модель маршрутизатора: MikroTik RouterBOARD RB4011iGS+RM или MikroTik RouterBOARD RB2011iLS-IN или MikroTik RouterBOARD hEX S RB760iGS (5UTP 1000Mbps PoE, 1SFP, USB) или RouterBOARD hAP ac2 (4UTP 1000Mbps, 802.11a / b / g / n / ac, 1WAN, 1xUSB, 2.5dBi) или MikroTik RB952Ui-5ac2nD (4UTP 10 / 100Mbps, 1WAN, 802.11a / b / g / n / ac, 1xUSB, 1.5dBi) |
| Канали связи для организации онлайн видеотрансляции ЕГЭ (высокоскоростной гарантированный канал связи Интернет) | Должен быть организован гарантированный канал связи с Интернет с пропускной соборностью из расчета 3мбит/сек для одной ip-камеры (5-6 мбит/сек для одной аудитории ППЭ) + рекомендуется наличие резервного канала связи (Основной канал связи организовывает МОН, резервный необходимо организовать МОУО) | Требуется наличие в штабе ППЭ скоростного оптико-волоконного канала связи Интернет, подключенный к АРМ-оператора видеонаблюдения для организации онлайн-видеотрансляции ЕГЭ с аудиторий и штаба ППЭ на портале smotriege.ru Пропускная соборность канала связи должна быть из расчета 3мбит/сек для одной ip-камеры или 5-6 мбит/сек для одной аудитории ППЭ. Требуемая гарантированность скорость канала связи (сети Интернет) для онлайн видеотрансляции в ППЭ: не менее 25 мб/сек для малых ППЭ (до 5 аудиторий); не менее 50 мб/сек для средних ППЭ (от 5 до 10 аудиторий); 75-100 мб/сек для крупных ППЭ (более 10 аудиторий) |

Дополнительное оборудование и расходные материалы для проведения ЕГЭ в ППЭ

| Компонент | Количество | Конфигурация |
| --- | --- | --- |
| Станционная рамка металло-детектора | Не менее 1 стационарной рамки металлодетектора. В крупных ППЭ рекомендуется использование двух рамок металлодетектора | Требуется наличие металлодетекторы арочного или рамочного типа с возможностью использования в учебном заведении с достаточной чувствительностью для обнаружения портативного электроники, средств связи и иных запрещенных средств. В связи с тем, что среди участников сдачи ЕГЭ всё чаще замечаются попытки спрятать гаджеты под одеждой и пронести их на экзамен, рекомендуется использовать металлодетектор, имеющий несколько зон детектирования, расположенных вертикально по высоте рамки. Не всегда при установке металлодетектора существует возможность обеспечить его электропитанием, поэтому предпочтительно выбирать устройство, способное работать от аккумуляторной батареи. |
| Ручной металлодетектор | 1 и + не менее 1 резервный металлодетектор ручной | Требуется наличие металлодетектора ручного типа, предназначенного для обнаружения металлических предметов скрытых в недоступных для невооруженного глаза местах. |
| Блокираторы сигналов подвижной связи | Необходимое количество блокираторов связи для блокирования сотовой связи в санузлах и аудиториях проведения ЕГЭ, в зависимости от количества и размеров аудиторий проведения ЕГЭ и радиус действия блокиратора | Применяются блокираторы сигналов подвижной (сотовой) связи в соответствии с «Методическими материалы по регистрации и применению блокираторов сигналов подвижной связи и систем беспроводного радиодоступа». Регистрация блокираторов сигналов подвижной радиосвязи и систем беспроводного радиодоступа в реестре зарегистрированных РЭС и ВЧУ производится в соответствии с п. 15 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 № 539, на основании обращений владельцев радиоэлектронных средств. |
| Стационарный телефон и VoIP телефон для связи в штабе ППЭ | 1 стационарный телефон и 1 VoIP (sip) – телефон в штабе ППЭ. SIP-аккаунт предоставляет РЦОИ, IP-телефон организовывает МОУО) | В Штабе ППЭ должен быть стационарный телефон для связи с ППЭ и один VoIP-телефон (IP-телефон с поддержкой SIP аккаунта) для прямой связи с РЦОИ и с «горячей линий» поддержки ППЭ. Рекомендуемая модель VoIP-телефона в штабе ППЭ: Grandstream GXP1610 или 1620 с поддержкой SIP аккаунта, либо любая иная модель IP-телефонии с поддержкой SIP или IAX аккаунта. |
| Канал связи Интернет | Основной канал связи + резервный канал связи Интернет | Требуется наличие в штабе ППЭ канала связи Интернет для подключения к интернету станции авторизации, для доступа к электронной почте ППЭ, скачивания ключа, для связи ППЭ с РЦОИ, для передачи сканированных ЭМ из ППЭ в РЦОИ, а также для просмотра видео на портале smotriege.ru и для иных задач. |
| Маршрутизатор/ роутер | Не менее 1 маршрутизатора /роутера для интернета в штабе ППЭ + 1 резервный маршрутизатор (допускается использование 1-го маршрутизатора и для организации канала связи онлайн-видеотрансляции ЕГЭ и для организации интернета в штабе ППЭ (для подключения станции авторизации, станции просмотра и обработки видео-меток на портале smotriege.ru) | Требуется наличие в штабе ППЭ маршрутизатора (роутера) с количеством портов не менее 5 для организации подключения к сети Интернет всего комплекса оборудования ППЭ (станции авторизации, станции просмотра и обработки видео на портале smotriege.ru, АРМ-оператора видеонаблюдения, ip-телефонии и др.). Канала связи Интернет для подключения к интернету станции авторизации, для доступа к электронной почте ППЭ, скачивания ключа, для связи ППЭ с РЦОИ, для передачи сканированных ЭМ из ППЭ в РЦОИ, а также для просмотра видео на портале smotriege.ru и для иных задач. Рекомендуемые модель маршрутизатора: MikroTik RouterBOARD hEX S RB760iGS (5UTP 1000Mbps PoE, 1SFP, USB) или RouterBOARD hAP ac2 (4UTP 1000Mbps, 802.11a / b / g / n / ac, 1WAN, 1xUSB, 2.5dBi) или MikroTik RB952Ui-5ac2nD (4UTP 10 / 100Mbps, 1WAN, 802.11a / b / g / n / ac, 1xUSB, 1.5dBi) |
| Резервный USB-модем 3G/4G | 1 usb-модем 3g/4g | Резервный USB-модем используется в случае возникновения проблем с доступом в сеть «Интернет» по стационарному каналу связи. |
| Флеш- накопитель USB для переноса данных между станциями ППЭ | От 1 + не менее 1 резервного | Флеш-накопитель используется техническим специалистом для переноса данных между станциями ППЭ. Суммарный объем всех флеш-накопителей должен быть не менее 10 Гб. Интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB 3.0. |
| Внешний HDD накопитель | Не менее 1 шт. | HDD-накопитель внешний используется техническим специалистом ответственным за видеонаблюдение в ППЭ для переноса и хранения видеоматериалов. Размер накопителя должен быть не менее 1 Тб. Интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB 3.0. |
| Бумага | В среднем 15 листов на один ИК | Общее количество бумаги рассчитывается исходя из среднего значения объёма одного ИК – 15 листов. Плотность бумаги: 80 г/м2 Белизна: от 150% |
| Резервные картриджи | Не менее 1-го резервного картриджа на 3 лазерных принтера одной модели. | Общее количество картриджей рассчитывается в соответствии с техническими характеристиками картриджа, исходя из среднего значения объѐма одного ИК – 15 листов. |
| Резервный лазерный принтер | Не менее одного | Используется в случае выхода из строя принтера, используемого на какой-либо основной или резервной станции печати ЭМ или станции авторизации |
| Резервный внешний CD(DVD)- ROM | Не менее одного | Используется в случае выхода из строя или невозможности прочитать электронный носитель с ЭМ на какой-либо из станций печати ЭМ. |
| Резервный сканер | Не менее одного | Используется в случае выхода из строя сканера, используемого на какой-либо основной или резервной станции сканирования в ППЭ |
| Резервные кабели для подключения принтеров и сканеров к компьютерам (ноутбукам) | Не менее одного кабеля каждого типа кабеля | Используются в случае сбоя при подключении принтера или сканера к компьютеру (ноутбуку) |
| Токен (электронный ключ) Члена ГЭК (предоставляется из РЦОИ) | По 1шт. на каждого члена ГЭК, не менее 2шт. на ППЭ | Защищенный внешний носитель с записанным ключом шифрования. Токен члена ГЭК используется для получения ключа доступа к ЭМ и его активации на станциях печати ЭМ, а также для формирования зашифрованного пакета с электронными бланками участников экзамена на станции сканирования в ППЭ. |